STM32H503 灵巧手指尖固件架构

当前版本：原始数据采集、固定协议组帧、CRC、LPUART1 TX DMA；算法留给上位机

|  | MCU 上电 / 复位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓ |  |  |  |  |
|  | HAL、时钟、GPIO、I2C1、LPUART1、GPDMA 初始化 |  |  |  |
| ↓ |  |  |  |  |
|  | SensorApp_Init：初始化 3 颗 MLX90393 + 2 颗 LSM6DSOW 启动首轮 MLX XYZT 转换 |  |  |  |
| ↓ |  |  |  |  |
|  | 主循环 SensorApp_Process：检查 10 ms deadline |  |  |  |
| ↓ |  |  |  |  |
| 读取上一轮 3颗 MLX 原始值 | 启动下一轮 MLX 转换 | 读取 2颗 IMU 温度+原始六轴 | 生成逐颗 有效位 | 68 B 协议组帧 + CRC8 |
| ↓ UART DMA 空闲时发送；忙时只丢弃本次上行，不停止采集 |  |  |  |  |
|  | LPUART1 TX DMA 异步发送 → 上位机接收原始值 |  |  |  |
| ↓ |  |  |  |  |
|  | 上位机：磁干扰判断、姿态识别、滤波、标定与数据展示 |  |  |  |

职责边界： MCU 只保证可靠采集与传输，不在当前版本内解释磁场或姿态。

Bootloader 与参数 Flash 维护流程

参数区已确认：0x0801E000 - 0x0801FFFF，全局第15页，Bank 2 Sector 7，8 KB

|  | MCU 复位 → 进入 Bootloader |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ↓ |  |  |  |  |
|  | 读取升级标志、A/B 固件状态和启动控制字 |  |  |  |
| ↓ |  |  |  |  |
| 无升级请求 | 选择有效 A/B 固件 | 设置 VTOR / MSP / PC | 跳转应用 | 运行 |
| 升级完成或需要清除运行标志时，调用 H503Flash_UpdatePreserve |  |  |  |  |
|  | 完整读取第15页 8 KB 到调用者提供的 RAM 备份区 |  |  |  |
| ↓ |  |  |  |  |
|  | 只在 RAM 镜像中修改目标标志；内容未变化则直接返回 |  |  |  |
| ↓ |  |  |  |  |
|  | 擦除 Bank 2 Sector 7 → 检查完整 8 KB 均为 0xFF |  |  |  |
| ↓ |  |  |  |  |
|  | 按 16 字节 Quad-word 写回完整 8 KB RAM 镜像 |  |  |  |
| ↓ |  |  |  |  |
|  | 比较完整 8 KB：一致则成功；不一致则返回校验错误 |  |  |  |

维护提醒： RAM 备份可防止误删同页参数，但不能防止擦除到写回期间掉电；掉电安全需双 Sector 主备事务。

通信协议最终方案

严格对照 image/通信协议.png：一块指尖板作为一个模块，所有多字节字段大端编码，总帧固定 68 字节。

固定头部、GAIN_SEL 与校验字段

| 帧头 | 传感器数 | 传感器ID | 类型 | GAIN_SEL | 总帧长 | 时间戳 | 报文长度 | CRC8 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A 2B | 01 | 00 | 01 | 05 | 00 44 | 4 B 大端 | 00 34 | 1 B | 3C |

状态字节表示 MLX90393 当前 GAIN_SEL，当前为 0x05；52 字节载荷保持不变。

| MLX T (x3) | MLX X (x3) | MLX Y (x3) | MLX Z (x3) | ACX (x2) (x2) | ACY (x2) (x2) | ACZ (x2) (x2) | ANX (x2) (x2) | ANY (x2) (x2) | ANZ (x2) (x2) | IMU T (x2) (x2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 B | 2 B | 2 B | 2 B | 2 B | 2 B | 2 B | 2 B | 2 B | 2 B | 2 B |

CRC8-CCITT：Poly=0x07，Init=0x00，不反转，XorOut=0x00；覆盖 0x1A 至载荷末字节，不含 CRC 和 0x3C。

• CRC 为 1 字节，但图片未给算法、初值、异或值和覆盖范围；当前 CRC32 不能直接替代。

• 传感器 ID 与“状态保留”字段各自到底占 1 字节还是 2 字节。

• 总帧长和报文长度字段的精确字节宽度及大端表示。

• 本板有 3 颗 MLX、2 颗 IMU；图中只画 1 组 MLX+IMU，需确认多器件重复顺序和缺少 IMU 温度寄存器的处理。

• 图中 AC/AN 的含义需确认：通常可理解为加速度/角速度，但必须与接收端字段定义一致。