Sensor 出厂参数 UART 协议

上位机一对一连接 Sensor · 保持 A5 5A / F1-F6 / AA-BB / CRC 既定格式

请求报文格式

| 字头 2B | 命令 1B | 传感器 ID 1B | Cal K addr | 32-bit cal value float | Sys para 16-bit ID | 16-bit value | CRC | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 5A | F1 | FF | -- | -- | -- | -- | CRC | 读取 Sensor ID |
| A5 5A | F2 | new_id | -- | -- | -- | -- | CRC | 修改 Sensor ID |
| A5 5A | F3 | sensor_id | cal_addr | float32 | -- | -- | CRC | 写入校准参数 |
| A5 5A | F4 | sensor_id | cal_addr | -- | -- | -- | CRC | 读取校准参数 |
| A5 5A | F5 | sensor_id | -- | -- | param_id | int16 / uint16 | CRC | 写入系统参数 |
| A5 5A | F6 | sensor_id | -- | -- | param_id | -- | CRC | 读取系统参数 |
| A5 5A | E1 | sensor_id | -- | -- | param_id | -- | CRC | sensor停止灯塔模式,改为等待模式 |
| A5 5A | E2 | sensor_id | -- | -- | param_id | -- | CRC | sensor恢复灯塔模式 |

| Sensor 反馈 成功：A5 5A + AA + 报文 + CRC 失败：A5 5A + BB + 报文 + CRC | Sys para 寻址规则 使用稳定的 16-bit 逻辑参数 ID，不使用 Flash 地址，不使用 16-bit 字符串哈希。 参数发布后 ID 永不改变、永不复用；固件参数表负责 ID -> 变量 -> Flash 的映射。 示例：sample_rate=0101 coil_freq=0201 coil_duty=0202 filter_enable=0301 |
| --- | --- |

字段说明

F1/F2 操作 Sensor ID；F3/F4 使用既有 Cal K addr；F5/F6 使用稳定的 16-bit param_id。

校准值固定为 IEEE-754 32-bit float；系统参数在线上固定占 16 bit。

系统值是 int16 还是 uint16，以及允许范围，由对应 param_id 的固件参数表定义。

多字节字段的大小端和 CRC 算法沿用当前协议约定，上位机和 Sensor 必须一致。

解析与写入约束

搜索完整字头 A5 5A，根据 F1-F6 确定固定帧长；收齐并通过 CRC 后才执行。

sensor_id、cal_addr、param_id 或数值无效时返回 BB，禁止擦写 Flash。

float 写入时拒绝 NaN 和 Infinity；所有写入值必须先通过范围和权限检查。

Flash 写入后必须回读校验，只有校验一致才返回 AA。

半帧或接收超时直接丢弃，重新搜索下一组 A5 5A。

系统参数 ID 分区建议

| ID 范围 | 类别 |
| --- | --- |
| 0x01xx | 采样参数 |
| 0x02xx | 线圈参数 |
| 0x03xx | 滤波和算法参数 |
| 0x04xx | 通信及模块参数 |
| 0xF0xx | 只读状态或版本信息 |

参数 ID 必须显式赋值，发布后永不修改、永不复用。废弃参数保留编号；新增参数只分配新 ID。

参数 ID 只用于通信寻址，不能作为枚举下标、结构体偏移或 Flash offset。